ДОКУМЕНТАЦИЯ

Музикална игра за разпознаване на ноти с ESP32-S3

Съдържание

- Описание на проекта

- Блокова схема

- Електрическа схема

- Списък на съставните части

- Описание на сорс кода и функционалността

- Заключение

1. Описание на проекта

Проектът представлява интерактивна музикална игра, разработена с помощта на микроконтролер ESP32-S3 и пиезо бузер. Целта на играта е потребителят да запомни и възпроизведе последователност от музикални ноти, генерирана от системата.

Устройството създава мелодия чрез бузера, а потребителят взаимодейства с играта чрез уеб интерфейс, достъпен през браузър. Интерфейсът се хоства директно от ESP32-S3 чрез вграден HTTP сървър.

С напредването на играта нивото на трудност се увеличава чрез генериране на по-дълги мелодии. Играчът разполага с ограничен брой животи и получава точки при успешно възпроизвеждане на мелодията.

Основни функции:

• Генериране на случайни мелодии;

• Възпроизвеждане на музикални ноти чрез бузер;

• Уеб интерфейс за управление на играта;

• Система за точки;

• Система за нива;

• Система за животи;

• Повторно прослушване на мелодията.

2. Блокова схема

Принцип на работа:

Потребителят отваря уеб страницата през браузър - ESP32-S3 обработва заявките - при натискане на бутон се изпраща команда към микроконтролера - бузерът възпроизвежда съответната нота.

3. Електрическа схема

Схемата съдържа минимален брой компоненти:

• ESP32-S3 развойна платка;

• Пиезо бузер.

Свързване:

Положителният извод на бузера е свързан към цифров изход GPIO40 на ESP32-S3.

Отрицателният извод на бузера е свързан към GPIO4.

ESP32-S3 генерира PWM сигнал чрез функцията LEDC, с който се формират необходимите честоти за различните музикални ноти.

4. Списък на съставните части

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3 Dev Board | 1 |
| 2 | Пиезо бузер | 1 |
| 3 | USB кабел за програмиране | 1 |
| 4 | Свързващи проводници | 2 |

5. Описание на сорс кода и функционалността

5.1 Използвани библиотеки

В проекта са използвани следните библиотеки:

WiFi.h – осигурява връзка към безжична мрежа.

WebServer.h – реализира уеб сървър върху ESP32.

5.2 Дефиниране на нотите

За всяка музикална нота е зададена честота:

До (DO) – 1047 Hz

Ре (RE) – 1175 Hz

Ми (MI) – 1319 Hz

Фа (FA) – 1397 Hz

Сол (SOL) – 1568 Hz

Ла (LA) – 1760 Hz

5.3 Функция за възпроизвеждане на нота

Функцията svirNota() използва PWM генератора на ESP32 за създаване на звуков сигнал с определена честота и продължителност.

Стъпки:

- Настройване на PWM канала.

- Прикачване на изходния пин.

- Генериране на сигнал.

- Изчакване за определено време.

- Спиране на сигнала.

5.4 Уеб интерфейс

HTML страницата е записана директно във фърмуера.

Интерфейсът съдържа:

• Индикатор за ниво;

• Индикатор за точки;

• Индикатор за животи;

• Бутони за шестте ноти;

• Бутон „Нова мелодия“;

• Бутон „Чуй пак“.

Дизайнът е реализиран чрез HTML, C++ Arduino IDE

5.5 Генериране на мелодия

Мелодиите се генерират на случаен принцип.

Дължината на мелодията зависи от текущото ниво:

Ниво 1–2 → 4 ноти

Ниво 3–4 → 5 ноти

Ниво 5 и нагоре → 6 ноти

Това осигурява постепенно увеличаване на трудността.

5.6 Проверка на отговорите

След всяко натискане на бутон се проверява дали избраната нота съвпада с очакваната.

При правилен отговор:

• последователността продължава;

• визуалният индикатор се обновява.

При грешен отговор:

• играчът губи един живот;

• мелодията се възпроизвежда отново;

• при изчерпване на животите играта приключва.

5.7 Система за точки

След успешно преминаване на ниво:

Точки = Ниво × 10

Пример:

Ниво 1 → 10 точки

Ниво 2 → 20 точки

Ниво 3 → 30 точки

Така се стимулира преминаването към по-високи нива.

5.8 Wi-Fi комуникация

ESP32-S3 се свързва към локална безжична мрежа.

След успешно свързване:

• получава IP адрес;

• стартира HTTP сървър;

• предоставя уеб интерфейса на потребителя.

6. Заключение

Разработеният проект демонстрира възможностите на ESP32-S3 за създаване на интерактивни IoT приложения с уеб интерфейс. Реализираната музикална игра съчетава работа с безжична комуникация, генериране на звукови сигнали и обработка на потребителски вход.

Проектът може да бъде надграден чрез добавяне на повече музикални ноти, различни режими на игра, класация на резултатите или съхраняване на статистика в паметта на устройството.

Разработката е подходящ пример за приложение на ESP32-S3 в областта на образователните и развлекателните електронни системи.